建築基準法第４３条第２項第２号許可等に係る変更の取扱基準

（趣旨）

第１　この取扱基準は、和歌山市において建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４３条第２項第１号により認定した建築物及び法第４３条第２項第２号により許可した建築物（以下「４３条許可等建築物」という。）の変更の取扱いについて、公平かつ迅速に行うことを目的として、その事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２　この取扱基準における用語の定義は、法及び法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。

（適用の範囲）

第３　４３条許可等建築物の計画変更に対し、次に掲げる項目に該当するものは、再度許可等を要する。

（１）建築物の延べ面積の変更

延べ面積が10平方メートルを超えて増加するもの

（２）建築面積の変更

建築面積が10平方メートルを超えて増加するもの

（３）建築物の棟数の変更

棟数が増加するもの

（４）建築物の高さの変更

建築物の高さが増加するもの

（５）建築物の階数の変更

階数が増加するもの

（６）敷地面積の変更

敷地面積が一割を超えて減少するもの又は著しく敷地の形状が変わるもの

（７）共同住宅又は長屋等における戸数の変更

戸数が増加するもの

（８）敷地内の建物の位置の変更

敷地内の建築物と隣地境界線（隣地境界線に塀等を設けている場合は、その端）との有効幅員が７５センチメートル未満となるもの又は５０センチメートルを超えて位置の変更を行うもの

（９）空地又は通路等（以下「空地等」という。）の幅員の変更

空地等の幅員が減少するもの

（１０）敷地と空地等の接する部分の長さの変更

敷地と空地等の接する部分の長さが減少するもの。ただし、変更後の敷地と空地等が和歌山県建築基準法施行条例第６条で規定されている必要長さ以上接しており、その接する部分に塀等の通行上支障になるものがない場合を除く

（１１）建築物の用途の変更

建築物の用途を変更することにより、法第４３条第３項に基づく和歌山県建築基準法施行条例第６条の規定が新たに適用されることとなる場合

（１２）開口部、間取り又は室等の使用用途の変更

著しく開口部、間取り又は室等の使用用途に変更があるもの若しくは室の数等が増減するもの

（１３）建築物の構造の変更

構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材（小ばりその他これに類するものに限る）以外の部分の位置の変更及び、それらの強度若しくは耐力が減少する部材の材料又は構造の変更

（１４）申請者の変更

申請者を別の者とする場合。ただし承諾書等の同意内容について、変更後の申請者と各権利関係者との間に同意が形成されていると判断できる場合を除く

（１５）その他

その他市長が再度の許可等を必要と認めるもの

（軽微な変更等）

第４　上記第３にかかわらず次に掲げるものは、軽微な変更として扱い再度の許可等を要しない。

（１）公共事業（法第８６条の９に規定する事業）の施行等による敷地面積の変更

（２）その他市長がやむを得ないと認めるもの

（許可申請変更届出書の様式および提出）

第５　上記第３に該当しない計画変更及び上記第４に該当する軽微な変更は、＜別紙１＞許可申請の変更を届け出るために要する図書及び書面に記載の書類を市長に提出すること

（建築審査会への報告）

第６　建築審査会において言及があった箇所の変更を行う場合を除き、当該変更箇所についての軽微な変更等の報告は行わない。

附則

この取扱基準は、平成２７年５月２８日から施行する。

附則

この取扱基準は、平成２８年５月１２日から施行する。

附則

この取扱基準は、平成３０年９月２５日から施行する。

附則

この取扱基準は、令和６年８月２０日から施行する。

＜別紙１＞

許可申請の変更を届け出るために要する図書及び書面

許可申請変更届出書（建築物）（第一面）

第四十三号様式（第十条の四関係）における第二面

第四十三号様式（第十条の四関係）における第三面

委任状・・・法第４３条第２項第２号許可の変更手続きに対する委任

変更理由書

付近見取り図

変更に係る図面について変更前後それぞれのもので、当該変更部分を朱書したもの

許可申請等変更届出書（建築物）

（第一面）

建築基準法第４３条　第２項　第　号の規定による許可等の記載事項の変更を届け出ます。この届出書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

和歌山市長　　          　　様

年　　月　　日

申請者氏名

【１．申請者】

【イ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】

【ロ．氏名】

【ハ．郵便番号】

【ニ．住所】

【ホ．電話番号】

【２．設計者】

【イ．資格】	（　　）建築士	（　　　　）登録第   　　　　　号

【ロ．氏名】

【ハ．建築士事務所名】	（　　）建築士事務所	（　　　）知事登録　　　　　　 号

【ニ．郵便番号】

【ホ．所在地】

【ヘ．電話番号】

許可等番号　　　第　　　　号

許可等年月日　　　　　　年　　月　　日

変更内容

１　変更後の申請者　　　住所

氏名

２　変更後の地名地番

３　変更後の建築物の概要

（１）主要用途

（２）工事種別

（３）延べ面積（建築物全体）　ａ．申　請　部　分　　　　　　　　　　　　　㎡

ｂ．申請以外の部分　　　　　　　　　　　　　㎡

ｃ．合　　　　　計　　　　　　　　　　　　　㎡

（４）建築物の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟

（５）主たる建築物の構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造

（６）主たる建築物の階数　　地階を除く階数（地上階数）　　　　　　　　　　階

地階の階数　　　　　　　　　　　　　　　　　　階

（第二面）

建築物及びその敷地に関する事項

【１．地名地番】

【２．住居表示】

【３．防火地域】 □防火地域 □準防火地域 □指定なし

【※４．その他の区域、地域、地区、街区】

【５．道路】 - 幅員】 ｍ - 敷地と接している部分の長さ】 ｍ

【６．敷地面積】

【イ．敷地面積】（㎡）（１）（　　　　　 ）（　　　　　 ）（　　  　　 ）（　  　　　 ）

（２）（　　　     ）（　　  　　 ）（　　　　　 ）（　　　　　 ）

【ロ．用途地域等】       （　      　　）（　　　　  　）（　　　　　　）（　　　　　　）

【ハ.建築基準法第52条第1項及び第２項の規定による建築物の容積率】（％）

（　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　　）

【ニ.建築基準法第53条第１項による建築物の建蔽率】（％）

（　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　　）

【ホ．敷地面積の合計】  （１）　　　　　　　㎡

（２）　　　　　　　㎡

【ヘ.敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】　　　　　　％

【ト.敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】　　　　　　％

【チ.備考】

【７．主要用途】　（区分　　　　　）

【８．工事種別】 □新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替 □その他

【９．建築面積 （申請部分 ）（申請以外の部分 ）（合計 ） 【イ.建築面積】（㎡）（ ）（ ）（ ） 【ロ.建蔽率の算定の基礎となる建築面積】 （ ）（ ）（ ） 【ハ. 建蔽率】 ％

【１０．延べ面積】（㎡） （申請部分 ）（申請以外の部分 ）（合計 ） 【イ.建築物全体】 ( )( )( ) 【ロ.地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 ( )( )( ) 【ハ.エレベーターの昇降路の部分】 ( )( )( ) 【ニ. 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分】 ( )( )( ) 【ホ.認定機械室等の部分】( )( )( ) 【ヘ.自動車車庫等の部分】( )( )( ) 【ト.備蓄倉庫の部分】 ( )( )( ) 【チ.蓄電池の設置部分】 ( )( )( ) 【リ.自家発電設備の設置部分】 ( )( )( ) 【ヌ.貯水槽の設置部分】 ( )( )( ) 【ル.宅配ボックスの設置部分】 ( )( )( ) 【ヲ.その他の不算入部分】 ( )( )( ) 【ワ.住宅の部分】 ( )( )( ) 【カ. 老人ホーム等の部分】 ( )( )( ) 【ヨ.延べ面積】 【タ.容積率】 ％

【１１．建築物の数】 【イ.申請に係る建築物の数】 棟 【ロ.同一敷地内の他の建築物の数】 棟

【１２．工事着手予定年月】 年 月 日

【１３．工事完了予定年月】 年 月 日

【１４．その他必要な事項】

【１５．備考】

（第三面）

建築物別概要

【１．番号】

【２．工事種別等】 □新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替 □既設

【３．構造】 造 一部 造

【４．高さ】 【イ.最高の高さ】 【ロ.最高の軒の高さ】

【５．階別用途別床面積】 【イ.階別用途別】 （用途の区分）（具体的な用途の名称）（申請部分 ）（申請以外の部分）（合計 ） （ 階） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ 階） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ 階） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ 階） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ 階） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） 【ロ.用途別】 （用途の区分）（具体的な用途の名称）（申請部分 ）（申請以外の部分）（合計 ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）

【６．その他必要な事項】

【７．備考】

（注意）

- 各面共通関係

- ※印のある欄は記入しないでください。

- 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。

２．第一面関係

①　申請者が2以上のときは、１欄は代表となる申請者について記入し、別紙に他の申請者についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。

②　2欄は、設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。

③　設計者が2以上のときは、2欄は代表となる設計者について記入し、別紙に他の設計者について棟別に必要な事項を記入して添えてください。

３．第二面関係

①　住居表示が定まっているときは、2欄に記入してください。

②　3欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、建築物の敷地が防火地域、準防火地域又は指定のない区域のうち2以上の地域又は区域にわたるときは、それぞれの地域又は区域について記入してください。

③　4欄は、建築物の敷地が存する3欄に掲げる地域以外の区域、地域、地区又は街区を記入してください。なお、建築物の敷地が2以上の区域、地域、地区又は街区にわたる場合は、それぞれの区域、地域、地区又は街区を記入してください。

④　5欄は、建築物の敷地が2メートル以上接している道路のうち最も幅員の大きなものについて記入してください。

⑤　6欄の「イ」（1）は建築物の敷地が、2以上の用途地域若しくは高層住居誘導地区、居住環境向上用途誘導地区若しくは特定用途誘導地区、建築基準法第52条第1項第１号から第8号までに規定する容積率の異なる地域、地区若しくは区域又は同法第53条第1項第1号から第6号までに規定する建蔽率若しくは高層住居誘導地区に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率の最高限度の異なる地域、地区若しくは区域（以下「用途地域が異なる地域等」という。）にわたる場合においては、用途地域が異なる地域等ごとに、それぞれの用途地域が異なる地域等に対応する敷地の面積を記入してください。「イ」（2）は、同法第52条第12項の規定を適用する場合において、同条第13項の規定に基づき、「イ」（1）で記入した敷地面積に対応する敷地の部分について、建築物の敷地のうち前面道路と壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線との間の部分を除いた敷地の面積を記入してください。

⑥　6欄「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、「イ」に記入した敷地面積に対応する敷地の部分について、それぞれ記入してください。

⑦　6欄の「ホ」（1）は、「イ」（1）の合計とし、「ホ」（2）は、「イ」（2）の合計とします。

⑧　建築物の敷地が、建築基準法第52条第7項若しくは第9項に該当する場合又は同条第8項若しくは第12項の規定が適用される場合においては、6欄の「ヘ」に、同条第7項若しくは第9項の規定に基づき定めされる当該建築物の容積率又は同条第8項若しくは第12項の規定が適用される場合における当該建築物の容積率を記入してください。

⑨　建築物の敷地について、建築基準法第57条の2第4項の規定により現に特例容積率の限度が公告されているときは、6欄の「チ」にその旨及び当該特例容積率の限度を記入してください。

⑩　建築物の敷地が建築基準法第53条第2項若しくは同法第57条の5第2項に該当する場合又は建築物が同法第53条第3項、第5項若しくは第6項に該当する場合においては、6欄の「ト」に、同条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定に基づき定めされる当該建築物の建蔽率を記入してください。

⑪　7欄は、別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、主要用途をできるだけ具体的に書いてください。

⑫　8欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、建築基準法第53条第５項第４号、同法第55条第3項及び同法第58条第2項に規定する工事のうち、他のいずれのチェックボックスにも該当しないものについては、「その他」に「レ」マークを入れてください。

- ⑬　9欄の「ロ」は、建築物に建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する特例軒等を設ける場合において、当該特例軒等のうち当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル未満のものにあつては当該中心線で囲まれた部分の水平投影面積を、当該中心線から突き出た距離が水平距離５メートル以上のものにあつては当該特例軒等の端から同号に規定する国土交通大臣が定める距離後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を記入してください。その他の建築物である場合においては、9欄の「イ」と同じ面積を記入してください。

⑭　10欄の「ロ」に建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分、「ハ」にエレベーターの昇降路の部分、「ニ」に共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分、「ホ」に住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものに設ける機械室その他これに類する建築物の部分（建築基準法施行規則第10条の4の4に規定する建築設備を設置するためのものであって、同規則第10条の４の５各号に掲げる基準に適合するものに限る。）で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの、「ヘ」に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分、「ト」に専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、「チ」に蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分、「リ」に自家発電設備を設ける部分、「ヌ」に貯水槽を設ける部分、「ル」に宅配ボックス（配達された物品（荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。）の一時保管のための荷受箱をいう。）を設ける部分、「ワ」に住宅の用途に供する部分、「カ」に老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分のそれぞれの床面積を記入してください。また、建築基準法令以外の法令の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分を有する場合においては、「ヲ」に当該部分の床面積を記入してください。

⑮　住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものについては、10欄の「ロ」の床面積は、その地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積から、その地階のエレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積を除いた面積とします。

⑯　10欄の「ヨ」の延べ面積及び「タ」の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の床面積の合計から「ロ」に記入した床面積（この面積が敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分（エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。）の床面積の合計の３分の１を超える場合においては、敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分（エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。）の床面積の合計の3分の１の面積）、「ハ」から「ホ」までに記入した床面積及び並びに「ヘ」から「ル」までに記入した床面積（これらの面積が、次の（1）から（6）までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ（1）から（6）までに定める割合を乗じて得た面積を超える場合においては、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ（1）から（6）までに定める割合を乗じて得た面積）を除いた面積とします。また、建築基準法第52条第12項の規定を適用する場合においては、「タ」の容積率の算定の基礎となる敷地面積は、6欄「ホ」（2）によることとします。

- 自動車車庫等の部分　5分の１

- 備蓄倉庫の部分　50分の１

- 蓄電池の設置部分　50分の１

- 自家発電設備の設置部分　100分の１

- 貯水槽の設置部分　100分の１

- 宅配ボックスの設置部分　100分の１

⑰　6欄の「ハ」、「ニ」、「ヘ」及び「ト」、9欄の「ハ」並びに10欄の「タ」は、百分率を用いてください。

⑰　ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、14欄又は別紙に記載して添えてください。

４．第三面関係

①　この書類は、建築物ごとに作成してください。

②　この書類に記載する事項のうち、5欄の事項については、別紙に明示して添付すれば記載する必要はありません。

③　１欄は建築物の数が１のときは、「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、建築物ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。

④　2欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤　5欄の「イ」は、建築物基準法第48条第1項から第12項までの規定による許可を申請する場合において、最上階から順に記入し、別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入してください。

⑥　5欄の「ロ」は、別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入してください。

- ここに書き表せない事項で特に許可を受けようとする事項は、6欄又は別紙に記載して添えてください。

⑧　建築物が高床式住宅（豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。）である場合には、床面積の算定において床下部分の面積を除くものとし、7欄に、高床式住宅である旨及び床下の部分の面積を記入してください。