現況調査チェックリスト

建築確認申請図書等の種類と有無

□建築確認申請書副本 □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □構造計算書 □その他

□施工図 □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □施工資料 □その他

現況調査に伴い、照合を行った図書・図面等

□建築確認申請書副本 □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □構造計算書 □その他

□施工図 □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □施工資料 □その他

適否判定：適は「○」、否は「×」

既存不適格：既存不適格「○」

| チェック項目 |  |  |  |  | 現行法要件 | 現況調査結果 | 適否 判定 | 既存 不適格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集団規定 | 道路関係 | 接道長さ |  | 法43条 県条例6条 | □２ｍ □４ｍ |  |  |  |
|  |  | セットバック |  | 法42条2項 | □有り □無し |  |  |  |
|  | 用途地域関係 |  |  | 法48条 | 用途地域 （ ） | 主要用途 （ ） |  |  |
|  | 容積率 |  |  | 法52条 | 指定容積率 ( )% 前面道路幅員( )m | （ ）％ |  |  |
|  | 建ぺい率 |  |  | 法53条 | 指定建ぺい率 ( )% | （ ）％ |  |  |
|  | 高さの限度 |  |  | 法55条 | □10m □無し |  |  |  |
|  | 斜線制限 | 道路斜線 |  | 法56条 1項1号 |  | □別図面確認 |  |  |
|  |  | 隣地斜線 |  | 法56条 1項2号 | □有り □無し | □別図面確認 |  |  |
|  |  | 北側斜線 |  | 法56条 1項3号 | □有り □無し | □別図面確認 |  |  |
|  | 日影規制 |  |  | 法56条の2 | □有り □無し 規制時間( h, h) | □別図面確認 |  |  |
|  | 防火・ 準防火地域 |  |  | 法61条 | □地域内 □地域外 | □耐火建築物 □延焼防止建築物 □準耐火建築物 □準延焼防止建築物 □その他 |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| チェック項目 |  |  |  |  | 法要件 | 現況調査結果 | 適否 判定 | 既存 不適格 |
| 単 体規定 | 防耐火関係 | 屋根 | 法22条 法62条 |  |  | □告示（ ） □認定NO（ ） |  |  |
|  |  | 延焼の恐れのある外壁 | 法23条 |  | □有り □無し | □告示1362（ ） □認定NO（ ） |  |  |
|  |  | 防火壁 | 法26条 |  | □有り □無し | □防火壁 □１号□耐火建築物 □準耐火建築物 （ ） □２号 □３号 |  |  |
|  |  | 耐火建築物・ 準耐火建築物 | 法27条 |  | □有り（ 項 号） □無し | □耐火建築物 □準耐火建築物（ ） □その他 |  |  |
|  |  | 防火区画 | 令112条 |  | □有り（ 項） □無し | □別添 |  |  |
|  |  | 間仕切壁 | 令114条 |  | □有り（ 項） □無し | □別添 |  |  |
|  | 一般構造関係 | 採光 | 法28条 |  |  | □別添 |  |  |
|  |  | 換気 | 法28条 |  |  | □別添 |  |  |
|  |  | シックハウス | 法28条の２ |  |  | □別添 |  |  |
|  |  | 界壁(遮音) | 法30条 |  | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  |  | 階段 | 令23条 |  | 幅 （ ）cm けあげ（ ）cm 踏面 （ ）cm | 幅 （ ）cm けあげ（ ）cm 踏面 （ ）cm |  |  |
|  |  | 手すり | 令25条 |  |  | □有り □無し |  |  |
|  |  | 便所 | 法31条 |  | □有り □無し | □公共下水 □浄化槽（合併・単独） □その他（ ） |  |  |
|  |  | 無窓の居室等 | 法35条の3 |  | □有り □無し |  |  |  |
|  | 構造強度 |  | 法20条 |  |  | 法20条第( )号( ) |  |  |
|  | 避難施設関係 | 客席からの 出口 | 令118条 |  | □有り □無し |  |  |  |
|  |  | 廊下 | 令119条 |  | □有り 幅員( )cm □無し | 幅員（ ）cm |  |  |
|  |  | 直通階段 | 令120条 |  | 許容歩行距離( )m | 歩行距離（ ）m □別添 |  |  |
|  |  | 2以上の 直通階段 | 令121条 |  | □有り □無し | 1項□有り □無し |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3項 重複距離 |  |  |
|  |  | 避難階段 | 令122条～ 123条 |  | □有り □無し | □有り □無し (□屋内 □屋外 □特避) |  |  |
|  |  | 物販店舗の避難階段等の幅 | 令124条 |  |  | □別添 |  |  |
|  |  | 屋外への出口 | 令125条 |  | １項許容歩行距離( )m | 歩行距離（ ）m □別添 |  |  |
|  |  |  |  |  | ３項許容出口幅（ ）m | 出口幅（ ）m □別添 |  |  |
|  |  | 敷地内通路 | 令128～ 128条の２ |  | □有り □無し |  |  |  |
|  |  | 排煙設備 | 令126条の 2～3 |  | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  |  | 非常用の 照明 | 令126条の 4～5 |  | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  |  | 非常用の 進入口 | 令126条の 6～7 |  | □有り □無し | □１号 □３号 □２号 代替進入口 |  |  |
|  | 特殊建築物等の内装 | 内装制限 | 法35条の２令第128条の3の2～令128条の5 |  | □有り □無し | 令128条の5 （ ）項 |  |  |
|  | 建築設備関係 | 電気設備 | 法32条 |  | □有り □無し |  |  |  |
|  |  | 避雷設備 | 法33条 令129条の 14～15 |  | □有り □無し | 高さ（ ）ｍ |  |  |
|  |  | 非常用 エレベーター | 法34条2項 令129条の13の2 |  | □有り □無し | □有り □無し □令129条の13の2 ( )号 |  |  |
|  |  | 給水・排水 その他の 配管設備 | 法36条令 129条の2の4 |  | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |

建築基準法施行条例・規則関係

| チェック項目 |  |  | 法要件 | 現況調査結果 | 適否 判定 | 既存 不適格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和歌山県建築基準法施行条例関係 | がけ附近の建築物 | 条例4条 | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  | 角敷地に おける 建築制限 | 条例5条 | □有り □無し | □別添 |  |  |
|  | 特殊建築物の 用途による 制限 | 条例7～13条 | □有り □無し ( )条適用 | □別添 |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 和歌山市建築基準法施行細則関係 | 角地の緩和 | 規則21条 | □有り □無し |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |

その他（調整区域の建築制限等）